INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA Y EL RESTO DE DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR LA AYUDA A LA REHABILITACIÓN PROGRAMA 4 - ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS

- Será necesaria incluir la declaración de prestaciones de las ventanas solamente en el caso de que no se consiga una reducción del 7% de la demanda de energía y se haga la justificación con el cumplimiento de las tablas 3.1.1.a-HE1 y 3.1.3.1-HE1 de transmitancia térmica y permeabilidad al aire del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.

- Es necesario solicitar al fabricante/instalador de la ventana que nos aporte información de los siguientes datos:

  - Uw (transmitancia térmica global de esa ventana con esas dimensiones).

  - Uf (transmitancia térmica del marco).

  - Ug (transmitancia térmica del vidrio)

  - g (factor solar del vidrio).

  - Información sobre si el vidrio tiene control solar y si es bajo emisivo.

  - Información sobre si la/s cámara/s entre vidrios tiene algún gas tipo argón.

- En el caso de sustitución de ventanas, es condición obligatoria para la justificación de la ayuda el incluir en la memoria justificativa el reportaje fotográfico de todas las ventanas a sustituir en el estado previo a su sustitución. Nos han comunicado desde el Gobierno que sin estas fotografías previas no se puede optar a la ayuda.

- Es necesario aportar para la petición inicial el CEE en la situación previa con su registro o solicitud de registro y el CEE de proyecto (que es el CEE con la situación que recoge la intervención propuesta, aunque para esta intervención no sea requerido un proyecto).

- Para la justificación final del ayuda, una vez concedida, será necesario aportar el CEE de la obra terminada con su registro o solicitud de registro.

- Muy importante que se incluya un plano de planta de la vivienda donde se refleje de forma muy clara las carpinterías a sustituir codificándolas por la misma denominación que tienen en el presupuesto y en el CEE previo. En el caso de que en el CEE se haya utilizado una denominación para los huecos diferente a la que figura en el presupuesto, en este plano de planta las ventanas sobre las que se interviene deben llevar ambas codificaciones (la del presupuesto y la del CEE).

En el caso de intervención sobre otro elemento, debe figurar de forma muy clara en el plano/s correspondiente/s.

- Es necesario firmar por el técnico que suscribe la memoria la declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», que se puede descargar del anexo V de la Orden VMV/1018/2022.

- Se recomienda que las memorias o documentación técnica estén visadas o registradas porque de esta forma se revisarán todas las memorias y sus datos técnicos y también para cubrir la responsabilidad de responsabilidad civil ante una posible demanda por no concesión de la Ayuda por un error técnico.

- En el caso de que sea una actuación ya realizada, con posterioridad al 1 de febrero de 2020, pero del que no se ha realizado CEE previamente, se puede solicitar la Ayuda si se disponen fotos de todas las carpinterías anteriores que se han sustituido. Para ello deberá elaborarse un CEE en la actualidad retrotrayéndose a nivel energético a una fecha previa a la sustitución de las carpinterías y ponerlo claramente en los comentarios del CEE y en la memoria. La solicitud de registro será, como no puede ser de otra forma, de fecha actual.

- Se recomienda comprobar que la superficie de huecos sobre el que se sustituye la ventana es similar al de las dimensiones de las ventanas que figuran en el presupuesto del fabricante/instalador.